三叶罗茨风机技术要求

1、制造标准及规范

供方提供的产品均按以下标准制造：并符合标书中提及的标准及规范。

1.1  JIS  B8341-2008 《容积式压缩机.验收试验》

1.2  JB/T 8941.1-2014《一般用途罗茨鼓风机 第1部分：技术条件》

1.3  JB/T 8941.2-2014《一般用途罗茨鼓风机 第2部分：性能试验方法》

1.4  GB/T 13306-2011 《标牌》

2、技术性能表

2.1设备技术参数

| 序号 | 名 称 | 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / |
| 2 | 流量 | m3/min |
| 3 | 升压 | KPa |
| 4 | 风机口径 | / |
| 5 | 功率 | Kw |
| 6 | 电压 | V |
| 7 | 数量 | 套 |

2.2通用技术参数

| 序号 | 名 称 | 三叶罗茨风机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传动方式 | 皮带传动 |
| 2 | 风机级数 | 单级 |
| 3 | 冷却方式 | 空冷 |
| 4 | 电机生产厂家 | 国际知名品牌 |
| 5 | 电机防护等级 | IP54 |
| 6 | 电机绝缘等级 | F级 |

4、技术性能要求及供货范围

4.1 风机系统组成及性能

1）全套设备包括罗茨风机主机、配套隔声罩、隔声罩接管、隔声罩风扇、配套电机、空气过滤器、进口消音器、出口消音器、整体底座（含电机座、皮带罩）、减震垫、泄压阀、止回阀、可曲挠橡胶接头、压力表、放空闸阀、放空口消声器、减震器、V型三角带、地脚螺栓等联接附件等。

2）罗茨风机的型式为三叶式罗茨风机，在运行条件范围内，鼓风机机组运行平稳，无异常噪音，无振动，无过热现象。

3）输出空气清洁，不含任何油质灰尘，机壳内部不需油类润滑，具有防止油类进入内部的结构设计。

4）风机每个叶轮在组装前应达到静态平衡和动态平衡。

4.2 鼓风机主机结构及材质

1）鼓风机壳体、端盖、油箱由灰铸铁HT200制造，采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳具有160℃的设计温度和表压110Kpa的设计压力，接口进行机加工光滑平整，保证装配气密封。使用寿命可达100000小时。

2）鼓风机叶轴由一体铸铁加工，为QT500材质，转子叶面型线为渐开线，经时效处理、精密加工和研磨以达到应有的尺寸。使用寿命达到100000小时。

3）传动齿轮材质为40Cr，经高频淬火处理，采用磨齿加工制造，5级精度，使用寿命达到50000小时。齿轮传动装置和外壳体，由铸铁制造，具有足够刚度，在最大荷载时仍能保持轴的位置不动，齿轮壳体的部件精密加工，以使其与轴承安装。

4）轴承材料为GCr15，使用寿命达到30000小时，一端轴承采用飞溅油润滑，一端轴承采用润滑脂润滑。

5）罗茨风机的底座作为一个单独部件，具有足够的刚度，在上面安装设备时不会产生变形或造成损坏，并提供所需的地脚螺栓。

6）罗茨风机与电机采用皮带传动。

4.3 罗茨风机附属设备结构及材质

1）滤清器：为气体过滤器，对进入风机前的气体进行过滤，从而保证干净的空气进入鼓风机，过滤器采用Q235A钢(A3钢)制造。

2）进口消音器：采用阻尼式消声器，主要是消除鼓风机进口气流噪声的装置，由外筒、内筒、法兰等件焊接而成，内外筒之间放入吸声材料，使该装置重量轻，阻力小，消声效果好。消声器由Q235A钢(A3钢)制造。

3）出口消声器：主要消除鼓风机出口气流噪声，消声频带宽，消声效果好。消声器由Q235A钢（A3钢）制造。

4）泄压阀：是系统上的一个保险装置，当系统工作状况异常，阻力高于额定值时，泄压阀开启，将气体从泄压阀排出，防止风机和电动机过载。

5）止回阀：用以防止停机时系统高压气体倒流，使鼓风机反转，发生故障，阀体为铸铁制造。

6）减震垫：具有良好的减震效果（按工厂标准）。

7）压力表：每台罗茨风机提供一个排气压力表，安装在排气管上，现场指示排气压力。

5、设备预组装方案：

5.1 各零部件完好，无碰伤或缺陷。

5.2 风机带轮与电机带轮的外端面在同一平面上，其误差不超过0.5mm。

5.3 三角带的张紧程度符合产品质量检验规范中的规定。

5.4 各紧固件可靠紧固，不能有漏紧的紧固件。

5.5 压力表安装要端正，方向要一致。

5.5 止回阀的阀瓣运行灵活。

5.7 两皮带轮的顶丝平键安装并紧固好。

5.8 油箱中润滑油加到规定的位置，润滑油牌号在加油前应核对。

5.9 皮带罩安装牢固，端正。

6．质量保证和试验

6.1  罗茨风机性能保证

6.1.1  供方提供的设备符合招标书中的要求。

6.1.2  罗茨风机的考核项目（不限于）：

（1）罗茨风机的流量。

（2）罗茨风机的出口压力。

（3）设备噪声。

6.2  罗茨风机的质量保证

6.2.1  罗茨风机的主要零部件均按图纸及技术文件要求进行功能检查和试验，以保证设计和结构满足本规范书要求。

6.2.2  罗茨风机表面无明显缺陷，应保证长期运行无渗漏、无变形。

6.2.3  供方具备质量保证体系，产品制造符合ISO9001标准。

6.2.4  设备安装期间，供方提供免费指导安装，免费调试。

6.2.5  质保期为自需方签收之日起十二个月，保质期内因质量问题出现故障，供方无偿保修或更换；如因保管不当使设备损坏，由制造厂协助解决有关问题，做好技术服务工作。

6.2.5  供方对提供产品实行终身服务，长期优惠供应零配件。

# 7、包装、运输和储存

7.1 包装

（1）设备出厂时，设备及部件的包装应符合规定，并遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

（2）包装箱外侧应有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事项等。

（3）包装箱内附带下列文件（不限于）：

1）装箱单。

2）产品使用说明书。

3）产品检验合格证书。

4）安装指示图。

7.2 运输

供方提供的设备及部件经严格包装以确保不致在运输保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

7.3 储存

需方按风机使用说明书中规定的要求对货物进行保管，保养，储存。

8、资料提交

供货时随风机一起提供下列资料：

1）罗茨风机外形尺寸及安装图；

2）罗茨风机地基尺寸图；

3）罗茨风机选型样本。

4）产品合格证等有关资料。

技术管理部

2021年8月6日